АЭРОДРОМНЫЕ ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ ОТ «ТУПОЛЕВ СЕРВИС» НА ПРОДАЖУ

Топливозаправщик аэродромный «ТЗА-27»

Сертификат соответствия № РОСС RU.MT38.H00053.

Соответствует требования ГОСТ Р 52906.

Аэродромный топливозаправщик «ТЗА-27» объемом 27 м3 ,  предназначен для заправки воздушных судов (ВС)«в крыло» с одновременной фильтрацией топлива и его сепарированием и возможностью дозирования противокристалиационной (ПВК) жидкости  на аэродромах и транспортировки авиатоплива по дорогам общего пользования.

Технические характеристики топливозаправщика  ТЗА-27

- Полуприцеп-цистерна из алюминиевого сплава объемом 27 куб м + 7% на расширение

- Полуприцеп-цистерна с двумя осями, одна из них поворотная

- Пропускная способность при наполнение цистерны до 1 500 л/мин

- Производительность при заправке через один рукав Dn63 до 1 200 л/мин

- Производительность заправки через «раздаточный пистолет» до 400 л/мин

- Рукава раздаточные антистатические производства Elaflex Dn63 – 25 м, Dn38 – 20 м

- Фильтр-водоотделитель Varner Levis с фильтрацией топлива 1..3 мкм соответствует международным требованиям AP/IP 1581 издание 5

- Наличие системы блокировка движения при незавершенных технологических операция

- Наличие системы контроля за процессом заправки – «мертвый оператор»(deadman)

- Наличие двух систем автоматического регулирования давления при заправке

- Соответствие требованиям европейского соглашения о перевозке опасных грузов ДОПОГ

- Счетное устройство МКА 2290 компании Alfons Haar производительностью до 2 000 л/мин с погрешностью 0,25 % с системой дозирования ПВКЖ - 0,1%

- Наконечник нижней заправки ННЗ типа Carter 6434, с автомат. регулятором давления

- Привод топливного насоса и механизм намотки барабанов - гидравлический

- Топливный насос компании Alfons Haar производительностью 1 200 л/мин

- Закрытая система заправки ВС под давлением через ННЗ с возможностью регулирования режимов заправки

- Закрытая система наполнения собственной цистерны сторонним насосом

- Временное хранение авиационного топлива в цистерне-полуприцепе

- Транспортирование авиационного топлива к местам заправки ВС

- Система слива авиатоплива из цистерны собственным насосом или самотёком

- Система перемешивание авиатоплива в цистерне(перекачка на кольцо)

- Система отбора проб с отстойных точек цистерны-полуприцепа и фильтра

Стоимость цистерны-полуприцепа «ТЗА-24»(2013) - 13,5 миллиона рублей,

Седельный тягач – типа  “SCANIA”( 2008) от 1,5 миллиона рублей

Гарантия 12 месяцев